150米三峡游轮

（窗帘系列）

技

术

协

议

船    东：重庆交运游轮有限公司

代表签字：

船厂（甲方）：重庆中江船业有限公司

代表签字：

供货商（乙方）：

代表签字：

签订日期：        年     月    日

说明：根据“150米三峡游轮（重轮长江云帆）”的设计图和效果图，结合设计师实际选样，根据不同位置和功能，采用以下分类：

一工程范围及规格数量：

- 1.船员生活区无窗帘盒，采用罗马杆+布+纱做法；

- 2.标准客房A/B,亲子套房/豪华大床房/豪华套房/总套套房/餐厅/餐厅包房/多功能厅采用静音双轨道+布+纱做法；

- 3.各层甲板中厅及中厅辅助区域（包括但不限于，健身房/医务室/特色商店/电玩间/儿童娱乐区采用静音轨道+纱做法；

- 4.KTVF/SPA房间/亲子套房墙面硬包布，只提供布料，实际施工由各施工班组负责。

- 二、规范及证书要求：

- 窗帘布料的品质应符合但不限于以下国家 / 行业技术标准：

1.1《阻燃机织物》GB17591-1998

1.2《纺织品燃烧性能试验垂直法》.

1.3《国家纺织品基本安全技术规范》( GB18401-2003)

1.4《中国国家强制性产品认证》

1.5  GB／T3921.3－199,<<纺织品色牢度实验耐洗色牢度>>

1.6.中国船级社CCS工厂认证要求并提供证书。

1.7.GB/T 35611-2017绿色产品认证

1.8.GB/T5237.3-2017标准要求。

三、计量规则和结算:

    - 1、组价要求：工程量清单内的按照洞口数量及尺寸延长米组价材料费：（包含主布+纱+布带+静音轨道及褶皱系数）安装费，运输费，税费以及利润等一切费用。

    - 2.结算要求：据实收方结算。

    - 四、技术要求：

- 本产品需符合中国船级社CCS工厂认证要求并提供证书；

- 遮光率＞95%；成分：100%聚酯纤维幅宽：280CM克重：410±10g/㎡、甲醛含量：无、异味：无耐摩擦色牢度：≥4级、耐水色牢度：≥4级、耐汗渍色牢度：≥4级、耐洗色牢度：≥4级、耐光色牢度：≥4级、阻燃方式：永久性阻燃、                                                                            3、阻燃标准：国际海事组织 2010年国际耐火试验程序应用规则(2010年 FTP 规则)，附件1耐火试验程序，第7部分垂直悬挂的纺织品和薄膜试验。

- 环保要求：符合GB/T 35611-2017绿色产品认证 。

- 客区轨道采用超静音铝合金轨道，外层为铝合金，内层为纳米滑道，确保拉滑顺畅，坚固耐用。

- 船员区罗马杆直径30-35毫米，壁厚1.0，承重要求15KG及以上，款式简洁大方。

- 五、其他要求

a、中标单位合同签订后，立即测量洞口尺寸，确保产品的生产周期满足现场工期进度要求。

b、甲方提供乙方的图纸、资料，如有修改并涉及到变更更的， 甲方应及时通知乙方，乙方接到通知后应及时作出修改，若乙方认为甲方提供图纸有不足之处或错误，应及时反馈给甲方，供甲方确认和作出相应修改。